Утвержден

Т046.00.000РЭ-ЛУ зам. с изм.4

Российская Федерация

Закрытое Акционерное Общество

Иркутск

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Т046.00.000РЭ

ТРУБОГИБ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

20т, Ду10-100

Модель

ТГ1Э1880

|  | Рис.1 |
| --- | --- |

Настоящее руководство по эксплуатации распространяется на трубогиб гидравлический с электрическим приводом (в дальнейшем трубогиб) и содержит техническое описание изделия, указания, необходимые для правильной и безопасной эксплуатации и технические данные, гарантируемые изготовителем.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения и усовершенствования в конструкцию данного изделия, не носящие принципиального характера и не отраженные в настоящем руководстве.

# описание и работа изделия

## 1.1 Назначение

Трубогиб  гидравлический с электрическим приводом предназначен для гибки водогазопроводных труб по ГОСТ 3262 в холодном состоянии.

Изделие выполнено в климатическом исполнении УХЛ категории размещения 1 по ГОСТ15150.

## 1.2 Основные технические данные

| № п/п | Параметры | Значения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное усилие, кН (тс) | 200 (20,4) |
| 2 | Номинальное давление, МПа (кг/см2) | 52 (533) |
| 3 | Ход штока, мм | 300 |
| 4 | Привод | Электродвигатель АИР80В2У2 |
| 4.1 | Мощность двигателя, кВт | 2,2 |
| 4.2 | Число оборотов двигателя, об./мин. | 3000 |
| 4.3 | Производительность насоса, м3/мин. | 1600 |
| 5 | Диапазон диаметров изгибаемых труб, Ду | 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50, 65, 80, 100 |
| 6 8 | Радиус гибки трубы, мм Ду 10 | 70 |
|  | Ду 15 | 90 |
|  | Ду 20 | 100 |
|  | Ду 25 | 135 |
|  | Ду 32 | 170 |
|  | Ду 40 | 205 |
|  | Ду 50 | 240 |
|  | Ду65 | 320 |
|  | Ду80 | 425 |
|  | Ду100 | 650 |
| 7 | Рабочая жидкость | ВМГЗ ТУ 38 101479-00 МГЕ-10А ОСТ 38 01281-82 |
| 7.1 | Номинальный объем бака, см 3 | 4500 |
| 7.2 | Рабочий объем бака, см 3 | 1154 |
| 7.3 | Объем на заполнение полостей, см 3 | 439 |
| 8 | Диапазон температур окружающей среды, С | от минус 30 до плюс 40 |
| 9 | Габаритные размеры, мм: ширина В/В1 | 1000 / 470 |
|  | длина L/L1 | 955 / 850 |
|  | высота Н | 726 |
| 10 | Масса пуансонов, кг | 49 |
|  | Масса общая (с пуансонами), кг | 210 |

## 1.3 Устройство и принцип работы

1.3.1 Устройство трубогиба показано на рис.1 и 2.

Основными составными частями изделия являются силовой модуль с гидроцилиндром и гибочная рама (см. рис.1).

Силовой модуль состоит гидроцилиндра (1), установленного на раме (2), маслобака (3), насосного модуля (4) с кабелем, вилкой и переносной розеткой (5, 6, 7) для подключения к сети. Электродвигатель насосного модуля оснащен пускателем (8).

Электропривод силового модуля приводит в движение плунжер, нагнетающий гидравлическую жидкость в поршневую полость гидроцилиндра.

Для защиты от перегрузок в корпус силового модуля встроен предохранительный клапан.

Гибочная рама /см. рис.1/ состоит из двух щек верхней (9) и нижней (10), пуансона (11) и двух опорных роликов (12).

Верхняя щека (9) откидная.

В зависимости от типоразмера изгибаемой трубы трубогиб снабжен комплектом пуансонов.

Для заполнения емкости маслобака гидравлической жидкостью предусмотрена пробка (13).

Винт (14) служит для открытия сливного клапана при сбросе давления и сливе гидравлической жидкости из полости гидроцилиндра.

Силовой модуль защищен кожухом (15). Для транспортировки трубогиба предусмотрен рым-болт (16).

Устройство гидроцилиндра показано на рис.2

Основные части гидроцилиндра: корпус (1), поршень (2), гильза (3), втулка (4), возвратная пружина (5) и упор (6).

Подача и слив гидравлической жидкости из полостей гидроцилиндра осуществляется через трубки соединенные с гидроцилиндром через штуцера (7, 8).

Рис.2

Уплотнения, применяемые в гидроцилиндре трубогиба

| Поз. | Наименование | Обозначение | Кол. | Рис. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Кольцо СТП315.22-06 | У1Ф-10-16 | 1 | 2 |
| 11 | Кольцо ГОСТ9833-73/18829-73 | 009-013-25-2-3 | 1 | 2 |
| 12 | Кольцо ГОСТ9833-73/18829-73 | 010-013-19-2-3 | 1 | 2 |
| 13 | Кольцо ГОСТ9833-73/18829-73 | 037-041-25-2-3 | 1 | 2 |
| 14 | Кольцо ГОСТ9833-73/18829-73 | 060-066-36-2-3 | 1 | 2 |
| 15 | Кольцо ГОСТ9833-73/18829-73 | 060-070-58-2-3 | 1 | 2 |
| 16 | Кольцо СТП315.17-06 | К2П-60-70 | 1 | 2 |
| 17 | Кольцо | Т046.11.009 | 1 | 1 |
| 18 | Кольцо поршневое Polypac | E/GT 70x65-9.7/102 | 2 | 2 |

1.3.2 Труба, установленная между роликами опорными и пуансоном трубогиба гнется за счет перемещения плунжера гидроцилиндра.

1.3.3.Возврат пуансона в исходное положение происходит после сброса давления под действием пружины возврата (5).

# 2 УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

2.1 При эксплуатации трубогиба должны быть соблюдены требования безопасности по ГОСТ 12.2.086-83 и меры защиты обслуживающего персонала от возможного действия опасных факторов по ГОСТ 12.0.003-74.

2.2 Эксплуатацию трубогиба следует проводить с соблюдением требований пожарной безопасности по ГОСТ 12.1.004-85 и электробезопасности по ГОСТ12.2.007.0-75 и ГОСТ12.1.019-79.

2.3 Устанавливать пуансоны соответствующие размеру изгибаемой трубы.

2.4 Запрещается:

- эксплуатировать неисправный трубогиб;

- производить подтяжку соединений при наличии давления в гидросистеме;

- эксплуатировать трубогиб для гибки труб большего диаметра, чем указано в технической характеристике;

- эксплуатировать трубогиб без кожуха (15) /см. рис.1/;

- эксплуатировать трубогиб с использованием гидравлической жидкости неизвестной марки и чистоты;

- наносить удары по трубогибу, находящемуся под давлением;

эксплуатировать трубогиб необученному персоналу.

# 3 ПОДГОТОВКА ИЗДЕЛИЯ К РАБОТЕ

Для подготовки изделия к работе необходимо:

3.1 Заполнить маслабак гидроцилиндра гидравлической жидкостью, если она отсутствует. Для этого:

- извлечь пробку (13) /рис.1/;

- залить гидравлическую жидкость (объем указан в технической характеристике);

- установить пробку.

3.3 В качестве рабочей жидкости применять марки масел, указанные в технической характеристике, а также другие масла с вязкостью 13,5 – 16,5 сСт при температуре +40С, очищенные до 13-го класса чистоты по ГОСТ 17216-2001.

3.4 Подключить трубогиб к источнику электропитания.

3.5 Удалить воздух из гидросистемы.

Для чего:

- закрыть сливной клапан поворотом по часовой стрелке винта (14);

- выдвинуть поршень гидроцилиндра на полный ход;

- открыть сливной клапан поворотом против часовой стрелки винта (14), вернуть поршень в исходное положение. Операцию повторить 2-3 раза.

Плавное, без рывков движение поршня свидетельствует об отсутствии воздуха в рабочей полости цилиндра.

3.6 Установить пуансон в соответствии с размерами изгибаемой трубы.

# 4 ПОРЯДОК РАБОТЫ

4.1 На месте проведения работ должен находится персонал, непосредственно занятый ведением работ на рабочем месте.

Персонал, не прошедший инструктаж по технике безопасности, безопасным приемам ведения работ, не прошедший обучение правилам эксплуатации трубогиба к работе не допускается.

4.2 Откинуть верхнюю щеку (9), установить трубу между опорными роликами (12) и пуансоном (11), закрыть щеку.

4.3 Закрыть сливной клапан поворотом по часовой стрелке винта (14);

4.4 Нажать кнопку «ПУСК» на пускателе (8).

4.5 Выполнить гибку трубы на необходимый угол.

4.6 Нажать кнопку «СТОП» на пускателе (8).

4.7 Открыть сливной клапан поворотом против часовой стрелки винта (14).

4.8 После возврата пуансона в исходное положение откинуть верхнюю щеку и снять трубу.

4.9 После окончания работ очистить трубогиб от загрязнений.

# 5 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Техническое обслуживание необходимо для поддержания трубогиба в постоянной технической исправности.

5.1 Технический уход за трубогибом включает его визуальный осмотр:

- проверяется качество затяжки резьбовых соединений.

-проверяется качество рабочее поверхности плунжера;

- проверяется качество рабочих поверхностей пуансона и роликов, трещины, вмятины и другие дефекты не допускаются.

5.2 При длительных перерывах в работе, свыше 4 месяцев произвести консервацию изделия в следующем порядке:

-- очистить изделие от загрязнений;

- протереть насухо от влаги;

- наружные поверхности изделия покрыть консервационной смазкой К-17 ГОСТ 10877-76.

5.3 Хранить в закрытом неотапливаемом помещении, влажность воздуха не должна превышать 70%

6 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

| № п/п | Внешние проявления неисправности | Вероятная причина неисправности | Метод устранения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Течь гидравлической жидкости между поршнем и корпусом гидроцилиндра. | Изношены или повреждены уплотнения. | Заменить уплотнения. |
| 2 | Плунжер не выдвигается, выдвигается не на полный ход | 1.Наличие воздуха в гидросистеме. 2.В баке недостаточно гидравлической жидкости. | 1. Удалить воздух из системы. 2. Долить гидравлическую жидкость. |

# 7 ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

7.1 Кратковременное хранение.

7.1.1 Срок кратковременного хранения не более 1 года:

- в закрытом неотапливаемом помещении, подвергнуть консервации.

7.2 Длительное хранение.

7.2.1 Срок длительного хранения 3 года.

7.2.2 Условия длительного хранения:

- изделие подвергнуть консервации, упаковать в ящик;

хранить в закрытом неотапливаемом помещении.

ЗАО «Энерпред»

664048 г. Иркутск, а/я 86
ул. Розы Люксембург, 184
тел.: (3952) 211-140

факс. (3952) 211-139

info@enerpred. com