# .                                                 РФ

«MV-GROUPP»

Agriculture Mashinery

## Культиваторы

растениепитатели навесные модернизированные

и их модификации

## КРНМ – 4,2

## КРНМ – 4,2-01

## КРНМ – 4,2-02

## КРНМ – 5,4

## КРНМ – 5,4-01

## КРНМ – 5,4-02

## КРНМ – 5,6

## КРНМ – 5,6-01

## КРНМ – 5,6-02

## КРНМ – 8,4-01

## КРНМ – 8,4-02

### Описание, инструкция

### по эксплуатации и

### сборочный каталог

#### г. Белгород

Содержание

Введение

«Техническое описание и инструкция по эксплуатации» культиваторов растениепитателей модернизированных КРНМ содержит сведения о правильной сборке, регулировке и эксплуатации данного культиватора.

В ТО включен каталог деталей и сборочных единиц, предназначенных для составления заявок на приобретение деталей и сборочных единиц, необходимых для ремонта культиватора.

1.Назначение и технические данные

1.1 Культиватор серии КРНМ предназначен для междурядной обработки шести, восьми и двенадцати рядных посевов высокостебельных пропашных культур, высеянных с междурядьями 450 –700мм и более. Рабочая скорость обработки – до 10км/час во всех почвенно-климатических зонах, исключая районы с каменистыми почвами.

1.2 Культиватор КРНМ навесного исполнения. Соединение культиватора с трактором осуществляется посредством замка, соединенного с рамой и автоматической сцепкой СА-1, сагрегатированной с механизмом навески трактора.

1.3 Культиватор КРНМ агрегатируется с тракторами тягового класса 1,4-2,0 тонны (МТЗ 50/52; МТЗ 80/82; ЮМ36А/6АМ).

1.4 Культиватор в зависимости от установленных рабочих органов и приспособлений и схемы их установки может выполнять следующие операции:

а) подрезание сорной растительности и рыхление почвы в междурядьях;

б) нарезку поливных борозд;

в) окучивание растений;

г) обработку защитных зон рядков методом присыпания сорняков;

д) подкормку растений минеральными удобрениями при установке туковысевающих аппаратов типа АТП-2;

е) предпосевную обработку почвы;

ж) боронование междурядий (при установке соответствующего инструмента).

Технические данные:

Технические данные культиватора КРНМ приведены в таблице 1.

Таблица 1

| № | Наименование | КРНМ-4,2, 4,2-01, 4,2-02 | КРНМ-5,4, 5,4-01, 5,4-02 | КРНМ-5,6, 5,6-01, 5,6-02 | КРНМ-8,4, 8,4-01, 8,4-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип машины: В транспортном положении В рабочем положении | Полунавесной навесной | Полунавесной навесной | Полунавесной навесной | Полунавесной навесной |
| 2 | Рабочая ширина захвата, м | 4,75 | 5,65 | 6,1 | 8,4 |
| 3 | Производительность за 1 час основного времени, га | До 4,7 | До 5,8 | До 6,0 | До 8,7 |
| 4 | Производительность за 1 час Эксплуатационного времени, га | До 4,7 | До 5,8 | До 6,0 | До 8,7 |
| 5 | Рабочая скорость на основных операциях, км/час | До 10 | До 10 | До 10 | До 10 |
| 6 | Транспортная скорость, км/час | До 15 | До 15 | До 15 | До 15 |
| 7 | Агрегатирование с трактором тягового класса, КН | 1,4 | 2 | 2 | 3 |
| 8 | Количество секций рабочих органов | 7 | 13 | 9 | 13 |
| 9 | Ширина междурядий, мм | 700 | 450 | 700 | 700 |
| 10 | Расстояние от опорной плоскости колес до деталей культиватора (бруса несущего), проходящих под рядками растений (кроме элементов навесного устройства и без учета нагружения колес) см, не менее | +10 740 -20 | +10 740 -20 | +10 740 -20 | +10 740 -20 |
| 11 | Число рядков, обрабатываемых культиватором за один проход | 6 | 12 | 8 | 12 |
| 12 | Основные показатели выполнения технологического процесса: глубина обработки, см б) глубина рыхления почвы долотообразной лапой, см в) глубина заделки удобрений, см г) защитная зона с одной стороны рядка при обработке почвы в междурядьях, см; полольными лапами, см д) параллельное перемещение грядиля секции с параллелограммной подвеской рабочих органов, мм не менее (вверх- вниз) е) регулировка грядиля по вертикали копирующим колесом, мм, не менее ж) повреждение культурных растений, не более % з) уничтожение сорняков, % и) перекрытие между полольными лапами, мм не менее | 6-16 6-16 До 16 9-16 12÷20 120 90 1,2 100 30 | 6-16 6-16 До 16 9-16 12÷20 120 90 1,2 100 30 | 6-16 6-16 До 16 9-16 12÷20 120 90 1,2 100 30 | 6-16 6-16 До 16 9-16 12÷20 120 90 1,2 100 30 |
|  | Коэффициент надежности выполнения технологического процесса | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| 14 | Универсальность: число производственных операций, выполняемых машиной в разное время | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 15 | Комбинированность: число производственных операций, выполняемых машиной одновременно | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 16 | Число персонала по профессиям, необходимого для обслуживания операций, непосредственно связанных с работой машины, человек Основного (тракторист) Вспомогательного (для заправки Туковысевающих аппаратов) | 1 1 | 1 1 | 1 1 | 1 1 |
| 17 | Масса машины с полным комплектом рабочих органов, кг | 660 | 1200 | 920 | 1950 |
| 18 | Дорожный просвет, мм, не менее | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 19 | Удельная масса культиватора, кг/м, не более |  | 210 | 170 |  |
| 20 | Габаритные размеры, мм: В рабочем положении Ширина Длина Высота | 4875 2100 1700 | 6750 2100 1200 | 6750 2100 1200 | 9240 2050 1700 |
| 21 | Коэффициент готовности, не менее | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 22 | Гарантийный срок службы, лет | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 23 | Срок службы до списания, лет | 8 | 8 | 8 | 8 |

2. Состав изделия

2.1 Культиватор растениепитатель модернизированный КРНМ состоит из следующих составных частей;

- брус несущий

- замок унифицированный

- колесный кронштейн с колесом левый и правый

- комплект секций рабочих органов

- комплект рабочих органов согласно комплектовочной ведомости

-транспортное устройство для транспортирования культиватора по дорогам общего пользования.

- туковысевающий аппарат (по заказу потребления).

2.2 Культиватор КРНМ предприятием изготовителем выпускается в следующих модификациях:

- КРНМ 4,2– навесной междурядный, шириной захвата 4,2м для обработки 6-ти междурядий 700мм, 7 секций рабочих органов;

- КРНМ 4,2-01– навесной междурядный, шириной захвата 4,2м для обработки 6-ти междурядий 700 мм одновременно, 7 секций и транспортным приспособлением

- КРНМ 4,2-02– навесной междурядный, шириной захвата 4,2 м для обработки 6-ти междурядий 700 мм и одновременно внесения удобрений, 7 секций раб. органов, комплектуется туковысевающим аппаратом на базе АТП -2 и трансп. приспособлением;

- КРНМ 5,4 – навесной междурядный, шириной захвата 5,4м для обработки междурядий 450мм, 13 секций рабочих органов;

- КРНМ 5,4-01- навесной междурядный, шириной захвата 5,4м для обработки 12-ти междурядий 450мм одновременно, 13 секций и транспортным приспособлением;

- КРНМ 5,4-02- навесной междурядный, шириной захвата 5,4 м для обработки 12-ти междурядий 450мм и одновременно внесения удобрений, 13 секций рабочих органов, комплектуется туковысевающим аппаратом на базе АТП -2;

- КРНМ 5,6 –- навесной междурядный, шириной захвата 5,6м для обработки 8-ми междурядий 700мм, 9 секций рабочих органов;

- КРНМ 5,6-01- навесной междурядный, шириной захвата 5,6м для обработки 8-ми междурядий 700 мм одновременно и транспортным приспособлением

- КРНМ 5,6-02- навесной междурядный, шириной захвата 5,6 м для обработки 8-ми междурядий 700 мм и одновременно внесения удобрений, 9 секций рабочих органов, комплектуется туковысевающим аппаратом на базе АТП -2;

- КРНМ 8,4-01- навесной междурядный, шириной захвата 8,4м для обработки 12-ти междурядий 700 мм одновременно,13 секций и транспортным приспособлением

- КРНМ 8,4-02- навесной междурядный, шириной захвата 8,4 м для обработки 12-ти междурядий 700 мм и одновременно внесения удобрений, 13 секций рабочих органов, комплектуется туковысевающим аппаратом на базе АТП -2 и транспортным устройством.

Рисунок 1.

Схема расположения рабочих органов для работы в междурядьях 70 см

Рисунок 2.

Схема расположения рабочих органов при работе с подкормочным приспособлением для междурядий 70 см

1 - Н 043.05.110-01 или Н 043.05.402-01 лапа (захват 270 мм); 2 - механизм передач; 3 - КРН 8-2 лапа с трубкой; 4 - КРН-51 раструб ножа;

5- аппарат туковысевающий.

Рисунок 3.

Схема расположения рабочих органов при работе с подкормочным приспособлением для междурядий 70 см

1 - Н 043.05.110-01 или Н 043.05.402-01 лапа (захват 270 мм); 2 - механизм передач; 3 - КРН 8-2 лапа с трубкой; 4 - КРН-51 раструб ножа;

5- аппарат туковысевающий.

Рисунок 4.

Схема расположения рабочих органов при работе с дисками защитными для междурядий 70 см

1 - Н 043.01.170 или Н 043.01.170-02 стойка с лапой правой; 2 - Н 043.01.170-01 или Н 043.01-170-03 стойка с лапой левой;

3- Н 043.05.110-01 или Н 043.05.402-01 лапа (захват 270 мм); 4 - диск защитный; 5 - диск защитный.

Рисунок 5.

Схема расположения рабочих органов при работе с боронами прополочными для междурядий 70 см

1 - Н 043.01.170 или Н 043.01.170-02 стойка с лапой правой; 2 - Н 043.01.170-01 или Н 043.01-170-03 стойка с лапой левой; 3 - секция бороны КЭН 00.010-03; 4 - секция бороны КЭН 00.010; 5 - Н 043.05.110-01 или Н 043.05.402-01 лапа (захват 270 мм); 6 - секция бороны КЭН 00.010-04.

Рисунок 6.

Схема расположения рабочих органов при работе с лапами-отвальчиками для междурядий 70 см

1 - Н 043.05.110-01 или Н 043.05.402-01 лапа (захват 270 мм); 2 - Н 082.23.000 корпус З ОСТ 23.2.130-85 (лапа-отвальчик правая);

3- Н 082.23.000-01 корпус Л-З ОСТ 23.2.130-85 (лапа-отвальчик левая).

Рисунок 7.

Схема расположения рабочих органов на глубокое рыхление для междурядий 70 см

1 - КРН 8-2 лапа с трубкой; 2 - лапа 8.5.

Рисунок 8.

Схема расположения рабочих органов для междурядий 70 см1 - Н 043.05.110 или Н 043.05.402 лапа (захват 220 мм); 2 - Н 043.05.110-01 или Н 043.05.402-01 лапа (захват 270 мм).

Рисунок 9.

Схема расположения рабочих органов на сплошную обработку почвы

1 - Н 043.01.170-01 или Н 043.01.170-03 стойка с лапой правой; 2 - Н 043.1.170 или Н 043.01.170-02 стойка с лапой левой;

3- Н 043.05.110-01 или Н 043.05.402-01 лапа (захват 270 мм)

Рисунок 10.

Схема расположения рабочих органов на сплошную обработку почвы1 - Н 043.05.110 лапа (захват 220 мм); 2 - Н 043.05.110-01 лапа (захват 270 мм).

Рисунок 11.

Схема расположения корпусов, окучивающих для междурядий 70 см

1 - Н 082.01.000 корпус 1 ОСТ 23.2.130-85; 2 - Н 082.01.000-02 корпус 1 ОСТ 23.2.130-85 левый; 3 - Н 082.01.000-01 корпус 1 ОСТ 23.2.130-85 правый.

Рисунок 12.

Схема расположения корпусов бороздообразующих при работе подкормочным приспособлением для междурядий 70 см

1 - КРН 4-02 - корпус левый с раструбом; 2 - КРН 4 - корпус с раструбом; 3 - КРН 4-01 - корпус правый с раструбом; 4 - аппарат туковысевающий;

5 - механизм передач.

Рисунок 13.

Схема расположения рабочих органов для междурядий 45 см 1 - Н 043.01.170 или Н 043.01.170-02 стойка с лапой правой; 2 - Н 043.01.170-01 или Н 043.01-170-03 стойка с лапой левой.

Рисунок 14.

Схема расположения рабочих органов на глубокое рыхление для междурядий 45 см

1 - КРН 8-2 лапа с трубкой; 2 - лапа 8.5

Рисунок 15.

Схема расположения рабочих органов при работе с подкормочным приспособлением для междурядий 45 см

1 - Н 043.05.110-01 или Н 043.05.402-01 лапа (захват 270 мм); 2 - механизм передач; 3 - КРН 8-2 лапа с трубкой; 4 - КРН-51 раструб ножа;

5 - аппарат туковысевающий.

4.6.9 Подкормочные ножи установить в боковых держателях секций. Пи этом передвинуть призмы с накладками вплотную к кронштейну секции, а центральные держатели со стрельчатыми лапами перенести назад.

3. Устройство и работа составных частей изделия

3.1 Брус, несущий представляет собой трубу квадратного сечения 140*140мм, на которой посредством скоб монтируются узлы культиватора.

3.2 Замок унифицированный предназначен для агрегатирования с трактором посредством автосцепки СА-1. Крепится по центру бруса, несущего двумя скобами М24.

3.3 Колесные кронштейны с колесами, состоящими из разборного обода и шины с камерой 5.00*10 служат для опоры культиватора на грунт во время выполнения технологических операций. Крепятся к брусу, несущему скобой М24.

3.4 Секция рабочих органов состоит из кронштейна крепления к брусу несущему, грядиля с установленными кронштейнами крепления рабочих органов, параллелограммной подвески, кронштейна с копирующим колесом, цепной транспортной подвески. Крепится к брусу несущему Г-образной скобой М20.

3.5 Использование рабочих органов из комплекта поставки зависит от выполняемой технологической операции. Расстановка рабочих органов  производится согласно приложенных схем (рис.1-15). Наладка на междурядья, отличные от 700(450) мм производится перемещением секций от центральной секции на соответствующее расстояние. Установить колеса опорные в соответствующие междурядья. Обязательно откорректировать колеса трактора на соответствующую колею.

3.6 Транспортное устройство служит для транспортировки культиватора по дорогам общего назначения. Позволяет агрегатировать культиватор торцом с трактором и при соответствующей переустановке колес транспортировать его в полунавесном варианте.

3.7 Стояночные подставки предназначены для хранения, транспортирования автомобильным и железнодорожным транспортом, технического обслуживания культиватора. Крепятся в соответствующих местах к брусу несущему.

4. Особенности конструкции секции рабочих органов

4.1 В шарнирах параллелограммной подвески грядиля, обеспечивающей копирование почвы при обработке установлены двухсторонне закрытые шарикоподшипники, что значительно улучшает эксплуатационные качества культиватора:

- ввиду отсутствия трения скольжения резко снижается усилие вертикального перемещения грядиля, что значительно улучшает копирование почвы;

- разнесенные подшипниковые опоры обеспечивают горизонтальную устойчивость грядиля, благодаря чему нет опасности повреждения, как защитной зоны, так и посева;

- ввиду отсутствия зазоров в шарнирах невозможно попадание туда инородных тел и грязи, что может вызвать заклинивание грядиля с рабочими органами и, как результат, некачественную обработку почвы;

- не требуется смазка шарниров, так как в подшипники заложена смазка на весь ресурс эксплуатации.

5. Указание мер безопасности

5.1. К обслуживанию и эксплуатации агрегата «трактор-культиватор» допускать подготовленного тракториста, изучившего данную инструкцию, имеющего аттестацию на право управления машинами категории В или категории А при стаже работы не менее 1 года.

5.2. Обязательным для допуска обслуживающего персонала есть прохождение медицинского осмотра и обучение по программе «Охрана труда» для соответствующей профессии.

5.3. ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- при работах, связанных с внесением удобрений допускать к работе лиц, моложе 18 лет, кормящих матерей и беременных женщин.

5.4 Для предупреждения несчастных случаев и поломок культиватора ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

- допускать к работе трактористов, не изучивших настоящую инструкцию;

- приводить агрегат в движение, не убедившись, что это никому не угрожает;

- ездить на больших скоростях и делать крутые повороты в людных местах и населенных пунктах;

- производить разборку опорных колес, не выпустив предварительно воздух из камер;

- ремонтировать, смазывать, подтягивать крепеж, очистку культиватора во время движения агрегата и при включенном двигателей трактора;

- регулировать механизм навески, если около культиватора находятся посторонние лица;

- находится на культиваторе во время движения и при включенном двигателе;

- производить основные технологические операции неисправным культиватором.

- производить повороты и отводить трактор назад при заглубленных рабочих органах;

- транспортировать культиватор в ночное время без световозвращателей.

5.5 Во время работы следить за креплением культиватора к трактору, проверять крепеж, своевременно устранять неисправности.

5.6 Транспортная скорость по дорогам с твердым покрытием не должна превышать 15км/час.

5.7 При транспортировании агрегата по выбитым дорогам и мостам скорость не должна превышать 5км/час.

5.8 Транспортировать культиватор в рабочем положении по объездным проселочным дорогам.

5.9 По дорогам общего пользования культиватор транспортировать с помощью транспортного устройства. При перевозках на транспортных средствах культиватор установить на стояночные подставки и надежно раскрепить его.

6. Подготовка к работе

6.1 Культиватор КРНМ отправляется предприятием-изготовителем в собранном или разобранном виде по желанию Покупателя. В случае отправки культиватора в собранном виде рабочие органы поставляются в снятом виде.

6.2 Культиватор, закрепленный на стояночных стойках установить на ровную площадку (желательно на специальную площадку для регулировки сельхозмашин), используя грузоподъемное средство подъемностью не менее 1,5тонны.

6.3 На предварительно подготовленный трактор установить автоматическую сцепку СА-1 и зафиксировать ее. Ручку автосцепки опустить вниз. Сагрегатировать культиватор и трактор. Поднять культиватор на высоту, необходимую для демонтажа стояночных стоек. Закрыть гидр распределитель, заглушить двигатель, затянуть стояночный тормоз, зафиксировать навеску.

Демонтировать стойки, скобы установить в соответствующие отверстия стоек, зафиксировать крепежом.

6.4 Под опорные колеса культиватора подложить подкладки толщиной на 2-3см меньше, чем требуемая глубина обработки. Опустить культиватор колесами на подкладки. Центральной тягой механизма навески отрегулировать положение культиватора таким образом, чтобы замок занял вертикальное положение, а брус рамы – горизонтальное положение. Отпустить цепные транспортные подвески, переустановить их на последнее звено, под копирующие колеса подложить подкладки той же толщины, что и под опорные колеса. Перемещением кронштейна копирующего колеса вдоль гребенчатого фиксатора при поднятой защелке выставить копирующие колеса под одинаковым углом к грядилям. Опустить защелки в пазы.

Установить в держатели грядиля рабочие органы согласно схемы соответствий технологической операции. Лапы стрельчатые и односторонние режущими кромками должны полностью касаться площадки. При необходимости подрегулировать грядиль винтовой стяжкой верхней тягой параллелограммной подвески. Закрепить рабочие органы в держателях. Проверить правильность установки секций, опорных колес для обработки соответствующих междурядий. Копирующие колеса, опорные колеса и колеса трактора должны перекатываться по середине междурядий.

6.5 При установке режущих рабочих органов обеспечивать взаимное перекрытие по ходу не менее 30мм.

7. Порядок работы

7.1 Перед работой проверить техническое состояние культиватора и правильность сборки.

7.2 Перед началом обработки поля произвести один, два пробных заезда и окончательно отрегулировать культиватор применительно к почвенным условиям и ширине междурядий посева.

7.3 Перед заездом в междурядьях определить проходы сеялки и вести обработку междурядий только по следу хода сеялки, направляя трактор так, чтобы стыковые междурядья обрабатывались за один проход. Не допускать, чтобы в захват культиватора входила часть рядков от одного прохода сеялки, а часть – от другого. При движении не допускать резких поворотов, т.к. это приведет к подрезанию растений в рядках.

7.4 Повороты трактора, задний ход агрегата производить при выглубленных рабочих органах.

7.5 Не допускать забивания рабочих органов землей и сорняками. При необходимости очищать их подъемом на 15-20см от земли с встряхиванием или чистиком при остановленном тракторе и зафиксированной гидронавеске.

7.6 При работе гидрораспределитель должен быть в положении «плавающее» для обеспечения копирования почвы культиватором.

8. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ

8.1	По окончании работ подготовить культиватор к хранению. Хранение культиватора по ГОСТ 7751-85.

8.2	Провести проверку технического состояния культиватора.

8.3	При длительном хранении (более двух месяцев) подготовку к хранению производить непосредственно после окончания работ.

8.4	При подготовке к хранению произвести техническое обслуживание.

8.5	Хранить культиватор в закрытом помещении или под навесом.

8.5.1	Туковысевающие аппараты и тукопроводы должны быть тщательно очищены до полного удаления удобрений и просушены.

8.6	Перед установкой культиватора на длительное хранение:

8.6.1	На один конец рамы культиватора установить транспортное приспособление, на другой - опору.

8.6.2	Под стойки транспортного устройства  и опору подложить бруски. Рабочие органы не должны касаться земли.

8.6.3	Снять шины, тукопроводы, цепи и сдать на склад.

8.7	При хранении тукопроводы должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей и храниться при температуре от 0 до +30С и относительной влажности воздуха не более 30%.

Тукопроводы не должны подвергаться деформациям, воздействию масел, бензина и других разрушающих резину веществ.

8.8	При хранении шин соблюдать следующие правила:

-	шины хранить в сухом помещении, защищенном от солнечных лучей;

-	в помещении для хранения шин температура воздуха от -30С ДО +35С. Относительная влажность воздуха не должна превышать 50-80%;

-	шины хранить на стеллажах в вертикальном положении, через 3 месяца хранения их следует поворачивать, меняя точку опоры, давление в шинах снизить до 70% нормального;

-	стеллажи с шинами располагать на расстояние не менее 1 м от отопительных приборов;

-	не совмещать хранение шин с горючими и смазочными материалами, химикатами и кислотой.

8.8.1	Допускается открыто хранить пневматические шины в разгруженном состоянии на культиваторах, устанавливаемых на подставках. Поверхности шин должны быть покрыты защитным составом:

-	смесь алюминиевой пудры со светлым масляным лаком или алюминиевой пасты с уайт-спиритом в объёмном соотношении 1:4 или 1:5, смесь нанести распылителем или кистью;

-	мело казеиновый состав в весовом соотношении: 75% - мел очищенный; 20% - клей казеиновый; 4,5% - известь гашеная; 0,25% - сода кальцинированная;

0,	25% - фенол. Один килограмм смеси растворить в 2,5 л теплой воды. Смесь наносить кистью.

Давление в шинах при открытом и закрытом хранении должно быть снижено до 70% нормального.

8.9	К, снятым для хранения на складе деталям, сборочным единицам прикрепить ярлыки с указанием хозяйственного номера машины.

8.10	При установке культиватора на хранение и снятии с хранения соблюдать правила по технике безопасности.

8.11 Состояние культиватора при хранении под навесом проверяют ежемесячно. Обнаруженные дефекты и меры, принятые по их устранению, заносить в журнал технического состояния культиватора в период хранения с указанием лиц, за которыми закрепляется культиватор, и их должностей. После сильных ветров, дождей и снежных заносов проверку и устранение обнаруженных дефектов следует проводить немедленно

##### 9. Возможные неисправности и методы их устранения.

9.1. В  процессе эксплуатации культиватора могут возникнуть неполадки, вызванные износом деталей, нарушением регулировок и неправильным обслуживанием.

Перечень возможных неисправностей, их причины и методы устранения приведены в таблице 2.

Таблица 2.

| Неисправность, внешнее проявление | Методы устранения, необходимые регулировки и испытания | Применяемый инструмент |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. Плохое качество подрезания сорняков: - затупились рабочие органы - малое перекрытие рабочих органов - повышенная боковая шаткость секций рабочих органов | Заточить рабочие органы Проверить перекрытие по схеме расположения рабочих органов Подтянуть гайки крепления скобы секций. Увеличить количество компенсационных шайб. | Ключ 27х30 |
| 2. Присыпание растений в рядках | Своевременно очищать рабочие органы. Работать на пониженной скорости. Проверить величину защитной зоны по схеме расположения рабочих органов | Чистик |
| 3. Образование гребнистой поверхности: - залипание рабочих органов - рабочие органы чрезмерно заглубляются, установка всех рабочих органов на носок - установка «на носок» рабочих органов некоторых секций | Периодически очищать их от налипшей земли и своевременно затачивать Установить рабочие органы в горизонтальной плоскости поворотом бруса Установить рабочие органы в горизонтальной плоскости, удлинив верхнее регулируемое звено рабочих органов | Чистик Рукоятка центральной тяги трактора Ключ 27х30 |
| 4. Рабочие органы плохо заглубляются, копирующие колеса не вращаются: - установка всех рабочих органов на пятку - установка «на пятку» рабочих органов некоторых секций | Установить рабочие органы в горизонтальной плоскости поворотом бруса Установить рабочие органы в горизонтальной плоскости, укоротив верхнее регулируемое звено секций рабочих органов | Рукоятка центральной тяги трактора Ключ 27х30 |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| - повышенная твердость почвы | Уменьшить глубину обработки | Механизмы регулировки глубины хода рабочих органов |
| 5. Рабочие органы забиваются сорняками: образуется вал из земли и растительных остатков | Очищать рабочие органы от земли и растительных остатков чистиком на остановках | Чистик |
| 6. Ролик рамки автосцепки скользит по замку, соединения не происходит | Изменить длину центральной тяги трактора | Центральная тяга трактора |
| 7. Носок собачки не заскакивает в паз замка; фиксации соединения рамки автосцепки с замком не происходит | С помощью эксцентриков отрегулировать положение упора замка так, чтобы при соединении обеспечивался минимальный зазор между носком собачки и упором | Ключ 17х19 |
| 8. При отсоединении культиватора рамка автосцепки не освобождается от замка | Опустить подставки культиватора. Отсоединить культиватор на ровной площадке. Изменить длину центральной тяги трактора | Центральная тяга трактора |
| 9. Поломка или износ рабочих органов | Произвести замену на новые |  |
| В подкормочном приспособлении |  |  |
| 10. Забивание тукопроводов и подкормочных ножей туковой смесью | Размельчить и просеять минеральные удобрения. Установить подкормочные ножи секции так, чтобы тукопроводы занимали вертикальное положение и не имели резких перегибов. Своевременно прочищать тукопроводы и ножи. Ножи заглублять только во время движения трактора. |  |

Ориентировочные нормы высева гранулированного суперфосфата и соответствующие им передаточные числа

Таблица 3.

| Норма высева, кг/га Ширина междурядья |  | Передаточное число | Расположение зубчатых колес |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 700 мм | 450 мм |  | А | Б | В | Г |
| 65 | 50 | 0.093 | 11 | 35 | 18 | 15 |
| 90 | 70 | 0.127 | 15 | 35 | 18 | 11 |
| 110 | 85 | 0.153 | 18 | 35 | 15 | 11 |
| 130 | 100 | 0.181 | 11 | 18 | 35 | 15 |
| 155 | 121 | 0.218 | 11 | 15 | 35 | 18 |
| 177 | 138 | 0.248 | 15 | 18 | 35 | 11 |
| 255 | 198 | 0.357 | 18 | 15 | 35 | 11 |
| 289 | 225 | 0.405 | 15 | 11 | 35 | 18 |
| 347 | 270 | 0.487 | 18 | 11 | 35 | 15 |
| 412 | 320 | 0.578 | 35 | 18 | 15 | 11 |
| 495 | 385 | 0.694 | 35 | 15 | 18 | 11 |
| 675 | 525 | 0.946 | 35 | 11 | 18 | 15 |

Рисунок 16.

Схема привода

10. Перевод культиватора в положение для дальнего транспортирования

10.1 Установить агрегат на ровном участке с уплотненной поверхностью почвы и поднять культиватор гидронавеской так, чтобы колеса поднялись на 2-3 см от земли. Для ограничения произвольного опускания культиватора опустить транспортную опору.

10.2 Снять опорно-приводные колёса, для чего отвинтить прижимные гайки, а оси вывести из зева кронштейна колес. Колеса подкатить к транспортному устройству.

Плавно опустить культиватор на землю. При этом секции рабочих органов займут верхнее положение.

10.3 На каждой секции рабочих органов подтянуть цепь и зафиксировать на переднем кронштейне секции.

Поднять культиватор гидронавеской в транспортное положение и убедиться, что все секции рабочих органов находятся в верхнем положении.

10.4 Опустить и зафиксировать транспортную подставку.

10.5 Зафиксировать транспортные опоры в опущенном положении штырями с пружинными шплинтами.

В отверстие транспортных опор установить колеса, зафиксировать ось конусной шайбой и прижимной гайкой.

10.6 Перевести сницу в транспортное положение и зафиксировать ее.

Плавно опустить культиватор на землю и отсоединить трактор от него. Подвести трактор к снице и соединить его рамку с замком сницы.

10.7 Максимально поднять автосцепку агрегата и убрать транспортную опору в верхнее положение.

Перевод культиватора из транспортного положения в рабочее осуществляется в обратном порядке.

10.8 В шинах колёс культиватора при транспортировании необходимо поддерживать максимальное давление - 0,3 Мпа (3,0 кгс/см2).

##### 11. Правила эксплуатации и регулировки.

##### 11.1 Регулировка туковысевающего аппарата

Регулировка зазоров между шнеком, дном бункера и козырьком.

Шнек туковысевающего аппарата должен быть расположен с одинаковым зазором до дна бункера и козырька. Расположение шнека регулируется посредством перемещения корпусов подшипников в овальных пазах боковых стенок бункера.

Шнек высевающего аппарата должен свободно проворачиваться при незагруженном бункере.

11.2 Во время движения агрегата наблюдать за работой туковысевающих аппаратов. При забивании тукопроводов и ножей удобрениями прочищать чистиком при остановках.

11.3 При переводе культиватора из транспортного положения в рабочее, а также при переездах через канавы следить за положением тукопроводов в раструбах подкормочных ножей или корпусов бороздообразующих.

11.4 Оставшиеся после работы в туковысевающих аппаратах удобрения пересыпать в тару, а аппараты тщательно прочистить и закрыть крышками.

11.5 Перед началом работы проверить надежность крепления всех болтовых соединений, шплинты должны быть разведены.

11.6 Установка рабочих органов на площадке является предварительной, окончательную проверку установки произвести в поле при въезде в междурядье в соответствии с требованиями агротехники и качеством посева. Рабочие органы очищать от налипшей почвы и сорняков чистиком. При работе культиватора с тракторами МТЗ рекомендуется использовать гидрокорректор сцепного веса (ГСВ) трактора. Применение режима ГСВ обеспечивает увеличение сцепного веса трактора, при этом достигается более высокая скорость агрегата за счет снижения буксования. Порядок работы и управления гидросистемой в режиме ГСВ изложен в инструкции по эксплуатации трактора (см. раздел «Гидросистема трактора»).

При работе с ГСВ не допускается отрыв несущих колес культиватора от поверхности почвы.

ВНИМАНИЕ! Транспортирование культиватора осуществляется вдоль ширины захвата культиватора.

  - Регулировку глубины обработки почвы производить механизмом регулировки секций рабочих органов

##### 12. Транспортирование

12.1 Транспортирование культиваторов осуществляется железнодорожным, автомобильным и водным транспортом, с обязательным соблюдением правил и требований, действующих для этих видов транспорта.

12.2 Способ отгрузки и транспортирования устанавливается предприятием- изготовителем в соответствии с условиями заказа и норм транспортирующих организаций.

12.3 Крепление культиватора при транспортировании должно обеспечивать его сохранность.

12.4 Погрузка и выгрузка культиваторов должна производиться с помощью соответствующих грузоподъемных механизмов, при этом необходимо предохранять культиватор от ударов.

12.5 Транспортирование культиватора в агрегате с трактором по дорогам общего пользования производите в соответствии с Правилами дорожного движения.

Транспортная скорость по дорогам с твердым покрытием не должна превышать 15 км/ч. При транспортировании агрегата по выбитым дорогам и мостам скорость не должна быть более 5 км/ч.

Категорически запрещается транспортировать культиватор в агрегате с трактором по дорогам общего пользования без перевода его из рабочего положения в транспортное. Перевод культиватора в транспортное положение обязателен.

12.6 Категорически запрещается транспортирование культиватора с загруженными туковысевающими аппаратами.

Для обеспечения транспортного просвета не менее 300 мм, на секциях должны быть подтянуты цепи и зафиксированы на передних кронштейнах.

12.7 Систематически контролируйте состояние габаритных световозвращателей, установленных на культиваторе и своевременно очищайте их от пыли и грязи согласно действующих норм.

13. Техническое обслуживание

13.1 В течении всего срока эксплуатации культиватора необходимо проводить ежесменный технический уход, а после окончания сезона работ или после наработки культиватором 500 га проводить послесезонный технический уход.

13.2 Ежесменный технический уход включает в себя проверку наличия всех болтов, гаек и других частей, затяжку болтовых соединений, разводку шплинтов и очистку культиватора от грязи и растительных остатков.

13.3 Послесезонный или после наработки 500га технический уход включает в себя осмотр и безразборную оценку технического состояния культиватора, устранение при этом обнаруженных технических неисправностей, проведение ежесменного тех. ухода, подкраску деталей с поврежденной окраской, смазку подшипников опорных колес.

Для смазки подшипников опорных колес необходимо обязательно выпустить сжатый воздух из камер, разобрать ступицы, полностью очистить и промыв их от старой смазки, пустоты каждого подшипника и крышку ступицы заполнить прессолидолом «С» по ГОСТ 4366-76. Подкраску деталей осуществить эмалью ПФ-115 или ПФ-133. Крепежные детали покрыть консервационной смазкой, а рабочие органы покрыть битумным лаком.

14. Правила хранения

14.1 По окончанию сезона работ культиватор подготовить к хранению.

14.2 Провести проверку технического состояния культиватора.

14.3 При длительном хранении – более двух месяцев подготовку к хранению производить непосредственно после окончания работ.

14.4 При подготовке к хранению провести техническое обслуживание согласно п.13.3.

14.5 При установке на хранение установить культиватор на стояночные подставки, надежно закрепить его скобами.

14.6 Предварительно выпустив воздух из камер, снять опорные колеса и сдать на склад. Хранить, соблюдая правила для хранения шин.

14.7 Хранить культиватор в закрытом помещении или под навесом. Допускается хранение на открытой, не затапливаемой площадке, с ровным прочным покрытием, имеющим уклон для стока воды.

14.8 Состояние культиватора при хранении в закрытом помещении проверить один раз в 2 месяца, при хранении под навесом или открытой площадке – один раз в месяц. Обнаруженные дефекты следует немедленно устранить.

КАТАЛОГ

СБОРОЧНЫХ ЕДИНИЦ И ДЕТАЛЕЙ КУЛЬТИВАТОРА

растениепитателя модернизированного КРН

- ПОРЯДОК ПОЛЬЗОВАНИЯ КАТАЛОГОМ

15.1 Каталог деталей и сборочных единиц содержит иллюстрации и подрисуночные спецификации сборочных единиц культиваторов растениепитателей модернизированных КРНМ.

15.2 Каталог деталей и сборочных единиц сеялок предназначен служить пособием при расчете и составлении заявок на запасные части, и может быть использован для общего ознакомления с устройством, конструкцией сеялки, порядком разборки и сборки сборочных единиц.

  - Для удобства пользования каталогом иллюстрации крупных сборочных единиц выполнены на двух и более рисунках. Неразъемные сборочные единицы указаны без перечисления входящих в них деталей.

В подрисуночных спецификациях, оформленных в виде таблиц, указаны:

- номер позиции;

- обозначение и наименование сборочной единицы, детали, стандартных изделий

- количество на сборочную единицу;

- количество на изделие

Таблица 4.

| Наименование параметра, характеристики | КРНМ-4,2 | КРНМ – 4,2-01 | КРНМ – 4,2-02 | КРНМ – 5,4 | КРНМ – 5,4-01 | КРНМ – 5,4-02 | КРНМ – 5,6 | КРНМ – 5,6-01 | КРНМ – 5,6-02 | КРНМ – 8,4-01 | КРНМ – 8,4-02 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1 Рабочая ширина захвата, м | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 5,4 | 5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 8,4 | 8,4 |
| 2.2 Ширина междурядий, см |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - КРНВ-4,2-04 | 70 | 70 | 70 | 45 | 45 | 45 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 2.3 Глубина обработки, см: - полольными лапами | 6 - 10 10 - 16 16 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - рыхлительными лапами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - корпусов окучивающих, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - корпусов бороздообразующих, не более |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4 Габаритные размеры культиватора в рабочем положении, мм - длина | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - ширина | 4875 |  |  | 6000 6000 6000 |  |  | 6300 |  |  | 9100 |  |
| - высота | 1700 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5 Габаритные размеры культиватора в транспортном положении, мм - длина | 5560 |  |  | 6760 |  |  | 6960 |  |  | 9760 |  |
| - ширина | 2090 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - высота | 2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.6 Дорожный просвет, мм, не менее | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис. 17  Культиватор растениепитатель модернизированный КРНМ-4,2

Рис. 18  Культиватор растениепитатель модернизированный КРНМ-5,6

Рис. 19  Культиватор растениепитатель модернизированный КРНМ-8,4

Таблица 5 к рисункам 17,1 8, 19.

| ## Культиваторы растение питатели навесные модернизированные КРНМ – 4,2, КРНМ – 4,2-01, КРНМ – 4,2-02, КРНМ – 5,4, КРНМ – 5,4-01, ## КРНМ – 5,4-02 КРНМ – 5,6, КРНМ – 5,6-01, КРНМ – 5,6-02, КРНМ – 8,4-01, КРНМ – 8,4-02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Обозначение сборочной единицы, детали | Наименование сборочной единицы, детали | КРНМ-4,2 | КРНМ – 4,2-01 | КРНМ – 4,2-02 | КРНМ – 5,4 | КРНМ – 5,4-01 | КРНМ – 5,4-02 | КРНМ – 5,6 | КРНМ – 5,6-01 | КРНМ – 5,6-02 | КРНМ – 8,4-01 | КРНМ – 8,4-02 |
| 1 | КРН 42.010 | Рама | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | КРН 46.030А | Подкормочное приспособление | нет | нет | 1 | нет | нет | 1 | нет | нет | 1 | нет | 1 |
| 3 | КРН 46.070 | Колесо | 2 2 2 2 2 2 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | КРН 46.1020 | Секция рабочих органов | 7 | 7 | 7 | 13 | 13 | 13 | 9 | 9 | 9 | 13 | 13 |
| 5 | КЛТ 00.420-04 | Замок | 1 1 1 1 1 1 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | КРН 46.750 | Транспортное устройство | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 | нет | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 |  | Комплект изделий по требованию ЕАС | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рис.20 - Секция рабочих органов КРН 46.1020

Таблица 6 к рисунку 20 -Секция рабочих органов КРН 46.1020

| № поз. | Обозначение сборочной единицы, детали | Наименование сборочной единицы, детали |
| --- | --- | --- |
|  |  |  | сб. ед. |
| 1 | Н 041.22.401 | Колпачок | 4 |
| 2 |  | Подшипник 180503 ГОСТ 8882-75 | 4 |
| 3 | КРНМ 46.622 | Ось | 2 |
| 4 | Н 089.01.602-01 | Стяжка | 1 |
| 5 | КРН 46.001 | Цепь | 1 |
| 6 | КРН 46.460 | Гайка стяжная М20х160-1 | 1 |
| 7 | Н 089.01.602 | Стяжка | 1 |
| 8 | КРНМ 46.950 | Кронштейн | 1 |
| 9 |  | Скоба 2М16х74х90/35.56 Ц9хр ОСТ 23.2.10-81 | 1 |
| 10 | КРН 46.303 | Накладка | 2 |
| 11 | КРН 6213-01 | Стержень держателя | 2 |
| 12 |  | Скоба 3М16х65х100/35.56Ц9хр ОСТ 23.2.10-81 | 2 |
| 13 | КРН 46.306 | Держатель | 2 |
| 14 | КРН 46.305 | Держатель | 1 |
| 15 | КРНМ 46.980 | Рамка | 1 |
| 16 | Н 089.02.606 | Пружина | 1 |
| 17 | Н 089.02.604 | Крюк | 1 |
| 18 |  | Скоба 5М20х185х185/40.56Ц9хр ОСТ 23.2.10-81 | 1 |
| 19 | КРНМ 46.670 | Кронштейн | 1 |
| 20 | КРНМ 46.1090 | Кронштейн | 1 |
| 21 | КРН 46.090-Т | Колесо | 1 |
| 22 |  | Винт М16х45.45Н.019 ГОСТ 28964-91 | 3 |
| 23 | КРН 46.301 | Призма | 2 |
| 24 | КРН 46.302 | Держатель | 1 |

Рис. 21 – Колесо копирующее КРНМ

| Таблица 7 к рисунку 21– Колесо копирующее КРНМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Обозначение сборочной единицы, детали | Наименование сборочной единицы, детали |  |
|  |  |  | сб. ед. |
| 1 |  | Болт М8-6дх50.58.019 ДСТУ ГОСТ 7796:2008 | 3 |
| 2 |  | Болт М8-6дх20.58.019 ДСТУ ГОСТ 7796:2008 | 4 |
| 3 |  | Шайба С.8х1,4.01.10.019 ГОСТ 11371-78 | 7 |
| 4 |  | Гайка 180 7042 М10-8 (БШ 980) | 2 |
| 5 |  | Шайба С.10.01.10.019 ГОСТ 11371-78 | 2 |
| 6 | КРН 46.605-01 | Втулка | 1 |
| 7 | Н 041.22.401 | Колпачок | 2 |
| 8 | Н 105.03.605 | Втулка | 2 |
| 9 |  | Манжета 2.2-22x40-1 ГОСТ 8752-79 | 2 |
| 10 |  | Масленка 1.2.Ц6хр ГОСТ 19853-74 | 1 |
| 11 | Н 041.27.201 | Ступица | 1 |
| 12 | КРН 46.604 | Ось | 1 |
| 13 | КРН 46.605 | Втулка | 1 |
| 14 | КРН 46.405 | Диск | 2 |
| 15 |  | Шина атмосферного давления 300х100 ТУ 38.10451-81 | 1 |
| 16 |  | Гайка 180 7042-М8-8 (БШ 980) | 7 |
| 17 |  | Подшипник 180503 ГОСТ 8882-75 | 2 |
| 18 | Н 109.03.402 | Шайба | 4 |

Рисунок 22 - Колесо опорное КРНМ

| Таблица 8 к рисунку 22- Колесо опорное КРНМ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № Поз | Обозначение сборочной единицы, детали | Наименование сборочной единицы, детали |  |  |
|  |  |  |  | сб.ед. |  |
| 1 |  | Болт М10-6дх55.88.019 ДСТУ ГОСТ 7796:2008 |  | 3 |  |
| 2 | КРН 46.404 | Шайба |  | 1 |  |
| 3 | КРН 46.202 z-21 | Звездочка |  | 1 |  |
| 4 | ССГ 00.122 | Фланец |  | 1 |  |
| 5 | Н 130.02.000 | Колесо с шиной |  | 1 |  |
| 6 | КРН 46.030 | Кронштейн |  | 1 |  |
| 7 | СМЕ 05.110 | Ось |  | 1 |  |
| 8 | КЛТ 00.201 | Шайба |  | 1 |  |
| 9 |  | Гайка М20-6Н.6.019 ДСТУ ГОСТ 5915:2008 |  | 1 |  |
| 10 |  | Гайка М20-6Н.6.019 ДСТУ ГОСТ 5918:2008 |  | 1 |  |
| 11 | Н 130.02.406 | Шайба |  | 1 |  |
| 12 |  | Подшипник 160207 (60207) ДСТУ ГОСТ 8338:2008 |  | 1 |  |
| 13 |  | Кольцо 1Б72 ДСТУ ГОСТ 13943:2008 |  | 1 |  |
| 14 | Н 130.02.802 | Втулка |  | 1 |  |
| 15 |  | Гайка М18х1,5-6Н.8.019 ДСТУ ГОСТ 5915:2008 |  |  |  |
| 16 | Н 130.02.401 | Диск |  | 1 |  |
| 17 |  | Шина 5,00-10 ГОСТ 7463-80 |  | 1 |  |
| 18 | Н 130.02.402 | Диск |  | 1 |  |
| 19 | Н 130.02.201 | Ступица |  | 1 |  |
| 20 |  | Подшипник 160208 (60208) ДСТУ ГОСТ 8338:2008 |  | 1 |  |
| 21 | Н 130.02.603 | Болт |  | 1 |  |
| 22 | Н 130.02.408 | Колпачок |  | 1 |  |

Рис.23 - Транспортное устройство КРНМ

| Таблица 9 к рисунку 23 - Транспортное устройство КРНМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| .№ Поз | Обозначение сборочной единицы, детали | Наименование сборочной единицы, детали | Количест во |
| 1 | КРН 46.100 | Стойка | 2 |
| 2 | СМЕ 20.602 | Штырь | 5 |
| 3 | С 54.602-02 | Шплинт пружинный | 4 |
| 4 | КРН 46.6211 | Скоба | 2 |
| 5 | СЗГ 00.4231-01 | Щиток ограничения скорости | 1 |
| 6 | СУПА 05.060 | брус | 1 |
| 7 |  | Световозвращатель ФП 310Е ТУ 37.003.079-80 | 2 |
| 8 |  | Световозвращатель ФП 315Е ТУ 37.003.079-80 | 2 |
| 9 |  | Шпилька М6-6дх110.58.019 ДСТУ ГОСТ 22042:2008 | 4 |
| 10 | ССГ 00.682 | Штырь | 2 |
| 11 | СМЕ 28.000 | Сница | 1 |
| 12 | КРН 46.110 | Опора | 1 |
| 13 | СМЕ 28.000 | Сница | 1 |
| 14 | СМЕ 28.010 | Кронштейн | 1 |
| 15 |  | Гайка М16-7Н.6.019 ДСТУ ГОСТ 5915:2008 | 2 |
| 16 | КЭН 02.603 | Пружина | 1 |
| 17 | СМЕ 28.405 | Шайба | 1 |
| 18 | СМЕ 28.020 | Замок | 1 |
| 19 |  | Гайка М12-7Н.6.019 ДСТУ ГОСТ 5915:2008 | 2 |
| 20 | Н 110.202 | Эксцентрик | 2 |
| 21 | Н 110.201 | Планка | 1 |
| 22 | СМЕ 28.405 | Шайба |  |
| 23 |  | Болт М16-6дх140.88.019 ДСТУ ГОСТ 7798:2008 | 1 |
| 24 | КРН 46.6211 | Скоба | 1 |

Рис.24 Подкормочное приспособление с туковысевающим аппаратом 509.046.5010-02

- туковысевающий аппарат;

- звездочка;

- воронка

- скоба;

- болт М8-6дх30.88.019;

- шайба 8 65Г 019;

- гайка М8-6Н.6.019;

- раструб ножа;

- скоба;

10- воронка,

11- тукопровод;

12 - гайка М12-6Н.6.019;

13 - шайба 12 65Г 019;

14 - шайба С12.01.10.019;

15 - болт М12-6дх30.88.019;

- - кронштейн;

17- скоба 5М16х175х175/35.10.56. Ц9хр;

18- шайба С16.01.10.019;

19 - шайба 16 65Г 019;

20 - гайка М20-6Н.6.0

Рис. 25

Привод туковысевающих аппаратов 509.046.5010-02

- - болт М12-6дх55.66.019; 2 - шайба 12 65Г 019; 3 - звездочка; 4 - колесо с шиной; 5 - шайба;6- фланец; 7 - цепь; 8 - скоба; 9 - шайба 16 65Г 019; 10 - гайка М16-6Н.6.019; 11 - скоба; 12 - шайба 20 65Г 019; 13 - гайка М20-6Н.6.019; 14 - шплинт; 15, 16, 17, 23 - колёса зубчатые;18 - гайка М12.6Н.019; 19 - эксцентрик; 20 - ось; 21 - шайба; 22 - кронштейн; 24 - звездочка; 25 - ролик; 26 -цепь; 27 - валик; 28 - звездочка; 29 - шплинт; 30 - масленка; 31 - ось; 32 - гайка М12- 6Н.6.019; 33 - шайба 12.01.10.019; 34 - кронштейн; 35 - звездочка; 36 - кронштейн КРН 46.140; 37 - кронштейн КРН 46.030; 38 - болт (М18); 39 - гайка М18х1,5-6Н.6.019.

Рис.26 - Подкормочное приспособление КРНМ							50

| Таблица 10 к рисунку 26 - Подкормочное приспособление КРНМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Обозначение сборочной единицы, детали | Наименование сборочной единицы, детали | Количество |
| 1 | КРН 8-2 | Лапа с трубкой | 12 |
| 2 | Н 127.16.601 | Серьга | 12 |
| 3 | Н 042.03.000-01 | Тукопровод | 12 |
| 4 | 509.046.6323 | Зажим | 12 |
| 5 |  | Гайки 180 7042 М10-8 | 24 |
| 6 | 509.046.5010-02-Т | Аппарат высевающий | 6 |
| 7 |  | Скоба 2М10х53х55/25.56Ц9хр ОСТ 23.2.10-81 | 12 |
| 8 | КРН 46.013 | Табличка «Схема передач» | 1 |
| 9 | КРН 46.390-01 | Рамка | 1 |
| 10 |  | Скоба 5М16х175х175/35.56Ц9хр ОСТ 23.2.10-81 | 6 |
| 11 |  | Шайба С.6.01.10.019 ГОСТ 11371-70 | 16 |
| 12 |  | Шплинт 2,5х.16.019ГОСТ 397-79 | 16 |
| 13 | 509.046.2540 | Шарнир | - |
|  | 509.046.2540 | Шарнир | 2 |
| 14,18 | 509.046.6488-06 | Ось | 8 |
| 15 | КРН 46.390 | Рамка | 1 |
| 16 | КРН 46.406 | Кронштейн | 2 |
| 17 | КРН 46.420 | Звездочка | 2 |
| 19 | СУПА 00.668А | Ось | 2 |
| 20 | СУПА 00.016-01 | Ролик | 2 |
| 21 | СГЖ 433 | Шайба | 2 |
| 22 | С 20.30-14 | Цепь | 2 |
| 23 | С 20.10-23 | Цепь | 2 |
| 24 | КРН 46.505 | Планка | 2 |
| 25 | КРН 46.140 | Кронштейн | 2 |
| 26 | КРНМ | Механизм передач | - |
| 27 |  | Масленка 1.2.Ц6хр ГОСТ 19853-74 | 1 |
| 28 |  | Скоба 3М16х215х170/35.56.Ц9хр ОСТ 23.2.10-81 | 4 |
| 29 | КРН 46.400-01 | Механизм передач | 2 |
| 30 | КРН 51 | Раструб ножа | 12 |
| 31 |  | Скоба 2М12х54х50/30.56.Ц9хр ОСТ 23.2.10-81 | 2 |

Рис. 27 Аппарат туковысевающий 509.046.5010-02-Т

| Таблица 11 к рисунку 27 Аппарат туковысевающий 509.046.5010-02-Т |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № поз. | Обозначение сборочной единицы, детали | Наименование сборочной единицы, детали |  |  |
|  |  |  | сб.ед. |  |  |
| 1 |  | Кольцо А20 ДСТУ ГОСТ 13942:2008 | 2 |  |  |
| 2 |  | Подшипник 180204ГОСТ 8882-75 | 2 |  |  |
| 3 | 509.046.4990 | Шнек | 1 |  |  |
| 4 | 509.046.4980А | Корпус | 1 |  |  |
| 5 | 509.046.0041 | Крышка | 1 |  |  |
| 6 | 509.046.0038 | Корпус | 1 |  |  |
| 7 | 509.046.4980А-01 | Корпус | 1 |  |  |
| 8 | 509.046.4431 | Дно | 1 |  |  |
| 9 | 509.046.4970 | Козырёк | 1 |  |  |
| 10 | 509.046.0031 | Пробка | 1 |  |  |
| 11 | СТЯ 01.607 | Скоба | 1 |  |  |
| 12 | 509.046.0032 | Козырёк | 2 |  |  |
| Поз.3 |  |  |  |
| 13 | 509.046.6322 | Вал | 1 |  |  |
| 14 |  | Кольцо А20 ДСТУ ГОСТ 13942:2008 | 2 |  |  |
| 15 | 509.046.4425 | Шайба | 6 |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |
| 16 | 509.046.0035 | Сектор | 8 |  |  |
| 17 | 509.046.0035-01 | Сектор | 8 |  |  |
| 18 |  | Манжета 1.1-20х40-3 ГОСТ 8752-79 | 2 |  |  |

Рис.28 Механизм передач КРНМ  - Общий вид

Рис.29 - Механизм передач КРНМ

| Таблица 12 к рисунку 29 - Механизм передач КРНМ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| .№ | Обозначение сборочной | Наименование сборочной единицы, |  |  |
| Поз | единицы, детали | детали |  |  |  |
| . |  |  | Сб. ед |  |  |
| 1 | КЛТ 02.104 | Колесо зубчатое | 1 |  |  |
| 2 | 509.046.6053 | Шплинт пружинный |  |  |  |
| 3 | КРН 46.606 | Ось | 1 |  |  |
| 4 |  | Шплинт 6,3х36.019 ГОСТ 397-79 |  |  |  |
| 5 | КРН 46.410 | Звездочка | 1 |  |  |
| 6 | КЛТ 02.105 | Колесо зубчатое | 1 |  |  |
| 7 |  | Масленка 1.2.Ц6хр ГОСТ 19853-74 | 1 |  |  |
| 8 | СУПК 00.340 | Кронштейн | 1 |  |  |
| 9 |  | Шайба 18х1,0.01.10.019 ГОСТ 1137178 | 10 |  |  |
| 10 | Н 126.13.102 | Звездочка | 1 |  |  |
| 11 |  | Шплинт 6,3х50.019 ГОСТ 397-79 | 1 |  |  |
| 12 | КЛТ 02.104-02 | Колесо зубчатое | 1 |  |  |
| 13 | ССГ 00.671 | Ось | 1 |  |  |
| 14 | АТТ 00.665 | Ось | 1 |  |  |
| 15 | КЛТ 02.104-04 | Колесо зубчатое | 1 |  |  |
| 16 | С 80.408-09 | Шайба | 1 |  |  |
| 17 | С 80.407-05 | Шайба | 1 |  |  |
| 18 | ССГ 00.679 | Эксцентрик | 1 |  |  |
| 19 |  | Гайка М12-6Н.6.019 ДСТУ ГОСТ 5915:2008 | 2 |  |  |

Рис. 30

| № поз. | Обозначение сборочной единицы, детали | Наименование сборочной единицы, детали | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Н 043.01.170-02 | Стойка с лапой Н 043.01.170 |  |
| 2 | Н 043.01.170-03 | Стойка с лапой Н 043.01.170-01 |  |
| 3 | Н 043.05.110 | Лапа С-5,1(220 мм) | L=220 |
|  | Н 043.05.110-01 | Лапа С-5,3 (270 мм) | L=270 |
| 4 | Н 043.08.401-03 | Лапа 8,5 |  |
| 5 | Н 043.11.401-07 | Стойка 11.2 |  |
| 6 | Н 082.01.000 | Корпус |  |
| 7 | Н 043.08.401-03/1 | Лапа 8,5 с раструбом |  |

ООО «МВ-ГРУПП»

        - (предприятие-изготовитель)

308015, РФ, Белгородская обл., г. Белгород, ул. Константина Заслонова, д. 181.

(юридический и почтовый адрес)

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

## Культиваторы

растение питатели навесные модернизированные

__________________________________________________

(число, месяц, год выпуска)

__________________________________________________

(заводской номер выпуска)

Культиватор полностью соответствует конструкторской документации и государственным стандартам. Гарантируется   исправность культиватора на протяжении 12 месяцев со дня приобретения изделия. Дата ввода в эксплуатацию подтверждается подписью руководителя   предприятия -потребителя.

М.П.

Начальник производства _______________________________________________

(фамилия, имя)              (подпись)

_____________________________________________________________________

(дата отгрузки изделия производителем)

_____________________________________________________________________

(подпись ответственного за сбыт)

___________________________________________________

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

___________________________________________________

(подпись директора предприятия-потребителя)

59